Tartalom

Terv és iratjegyzék	2

1.	Előzmények	3

1.1	Érintett terület / meglévő állapot	3

2.	Szabványossági felülvizsgálat	4

2.1	Kiindulási adatok	4

2.2	Meglévő hálózat vizsgálata:	5

3.	Jogszabályok és rendelkezések	6

4.	Tervezői nyilatkozat	7

## Terv és iratjegyzék

Iratjegyzék:

| G-01 | műszaki leírás |
| --- | --- |

Mellékletek:

- ÉMÁSZ Hálózati Kft / 331269/1 számú (2016.10.26.) Közműegyeztetési nyilatkozat

Rajzjegyzék:

| G-02 | Átnézeti rajz |
| --- | --- |
| G-03 | 1. keresztezés szabadvezetékes hálózat helyszínrajz |
| G-04 | 2. keresztezés szabadvezetékes hálózat helyszínrajz |
| G-05 | 3.-5. keresztezés szabadvezetékes hálózat helyszínrajz |
| G-06 | 1. megközelítés szabadvezetékes hálózat helyszínrajz |
| G-07 | 1. keresztezés szabadvezetékes hálózat hosszszelvény |
| G-08 | 2. keresztezés szabadvezetékes hálózat hosszszelvény |
| G-09 | 3. keresztezés szabadvezetékes hálózat hosszszelvény |
| G-10 | 4. keresztezés szabadvezetékes hálózat hosszszelvény |
| G-11 | 5. keresztezés szabadvezetékes hálózat hosszszelvény |

# Előzmények

A SpeciálTerv Kft. Jászfényszaru Város Önkormányzata megbízásából készítette el a Jászfényszaru település közigazgatási területén, a Zagyva töltésen, valamint a 3106 jelű országos közút mellett megvalósítandó kerékpárút engedélyezési és kiviteli (egyesített) tervét.

A tervezési szakasz négy részből áll, melyeket két építési ütemre kerültek felbontásra:

- A Zagyva folyó szelvényezés szerinti jobb oldali árvízvédelmi töltésén vezetett kerékpárút (6+075.93-11+000) (I. építési ütem)

- U1 jelű mezőgazdasági út (II. építési ütem)

- U2 jelű mezőgazdasági út (II. építési ütem)

- U3 jelű mezőgazdasági út (II. építési ütem)

alkotja a beavatkozási területet.

Jelen dokumentáció az 20 kV légvezeték megközelítések és keresztezések vizsgálatát tartalmazza.

## Érintett terület / meglévő állapot

Árvízvédelmi töltésen vezetett kerékpárút

A tervezett kerékpárút a Zagyva szelvényezés szerinti jobb parti (folyásirány szerint bal parti) árvízvédelmi fővonalának töltésén halad.

A folyók mértékadó árvízszintjét a 11/2010. (IV.28.) KvVM rendelet előírásai tartalmazzák. A Zagyva folyó árvízvédelme a mértékadó árvízszint + 1 m biztonság szintre építendő ki.

Az árvízvédelmi töltés jelenlegi magassága a teljes szakaszon meghaladja a MÁSZ+1m-es magasságot, így a töltés magasságának növelésére nincs szükség.

A tervezési szakasz kezdetén, a 6+075.93 km szelvényben a 3106 j. országos közút burkolatszintjéhez csatlakozik.

A tervezési szakasz vége a megépült Hatvan-Boldog közötti, töltésen vezetett kerékpárúthoz csatlakozik a 11+000 km szelvényben.

A meglévő töltés burkolatlan, szélessége megközelítőleg 4,0m, a rézsű hajlása 1:2-1:3 között változik.

Érinti az ÉMÁSZ Hálózati Kft. 20kV-os hálózatát, azt 5 helyen keresztezi.

U1 jelű mezőgazdasági út

Az U1 jelű út a távlatban kiépülő Csőrsz Vezér kerékpárúthoz csatlakozik a tervezési szakasz kezdetén. A nyomvonala a meglévő földút nyomvonalát követi a tervezési szakasz végéig, a 3106 j. út megépült útcsatlakozásáig (a főút 14+685 km szelvénye). A vegyes használatú út a kerékpáros közlekedés mellett a mezőgazdasági területek megközelítését is szolgálja.

U2 jelű mezőgazdasági út

Az U2 jelű út az U1 jelű mezőgazdasági úthoz csatlakozik, nyomvonala a 3106 j. úttal párhuzamosan halad, a közút területének érintése nélkül. A tervezési szakasz a 3106 j. úthoz csatlakozással ér véget a főút 14+017 km szelvényében. Az U1 j. úthoz hasonlóan vegyes használatú út a kerékpáros közlekedés mellett a mezőgazdasági területek megközelítését is szolgálja.

U3 jelű mezőgazdasági út

Az U3 jelű mezőgazdasági út Az U2 jelű úttól indulva a 3106 j. út mentén halad a főút területének érintése nélkül. A tervezési szakasz végén, a 3106 j. út 14+017 km szelvényében lévő útcsatlakozással szemben ráfordítjuk a főútra merőlegesen és csatlakoztatjuk a burkolatszélhez.

A mezőgazdasági út a főút jobb oldalán lévő ingatlanok megközelítését is szolgálja.

Érinti az ÉMÁSZ Hálózati Kft. 20kV-os hálózatát, azzal párhuzamosan halad.

# Szabványossági felülvizsgálat

## Kiindulási adatok

A felülvizsgálat az MSZ  151-1:2000 ide vonatkozó pontjainak megfelelően történt

ELŐÍRÁSOK:

15.	MEGKÖZELÍTÉSEK ÉS KERESZTEZÉSEK

Út megközelítése és keresztezése

E szakasz előírásai gyalogutakra és kerékpárutakra nem kötelezőek.

15.1.1 Út megközelítése

15.1.1.1 Ha a szabadvezeték szilárd burkolatú út kiemelt szegélyét, vagy kiemelt szegély hiányában a

szilárd burkolat szélét lengőtávolságon belül közelíti meg, akkor a szabadvezetéket fokozott

biztonsággal és a következő távolságok betartásával kell létesíteni.

15.1.1.1.1 A szabadvezeték vezetőinek az út feletti magassága legalább a 9. táblázat szerinti legyen:

- 20 és 35kV névleges feszültség között az út feletti magasság 6.5m

15.1.1.2.2 A szabadvezeték tartószerkezete talajba való befogásának út felőli síkja és az út széle közötti

legkisebb vízszintes távolságok a következők legyen:

- 35 kV-nál nem nagyobb névleges feszültség / külterület esetén : 1.5m

## Meglévő hálózat vizsgálata:

A tervezet kerékpárút tervei és az érintett elektromos hálózat geodéta (Terratisz Kft.) által felmért adatai (helyszínrajz, hosszszelvénye, vezetékek felfüggesztési és belógási pontjai, környezeti hőmérséklet) alapján elkészítésre kerültek a következő rajzok:

- G-02 Átnézeti rajz,

- G-03 - G-06 helyszínrajzok,

- G-07 – G-11 hosszszelvények (A felméréskor mért környezeti hőmérséklet belógási adatainak megfelelően meghatározásra kerültek az érintett oszlopközök -5°C+pótteher-nek megfelelő szigma értékei, ami alapján felvételre kerültek a belógási görbék)

Kerékpárút Boldog - Jászfényszaru között, árvízvédelmi gáton

rajzok: G-03 - G-05 helyszínrajzok, G-07 – G-11 hosszszelvények

A tervezett kerékpárút érintett  szakasza 5 helyen keresztezi az ÉMÁSZ Hálózati Kft. 20kV-os szabadvezetékes hálózatát. A hosszszelvényeken látható módon a tervezett kerékpárút szintje minden esetben csökken a meglévő terepszinthez képest.

A belógási görbék szerint az érintett oszlopközökben 40°C-on is teljesül az MSZ 151-1:2000 15.1.1.1.1 pontban előírt 6.5m út feletti magasság, és az 15.1.1.2.2 pontban előírt 1.5m távolság.

Kerékpárút Jászfényszaru Lehel tó - Öregerdő között: U3 jelű út

rajzok: G-06 helyszínrajz

A tervezett kerékpárút érintett szakasza egy részen párhuzamosan halad az ÉMÁSZ Hálózati Kft. közös oszlopsoros 20kV-os és 0.4kV-os szabadvezetékes hálózatával (M11-M19) és azzal párhuzamosan haladó magántulajdonú 0.4kV-os szabadvezetékes hálózattal (M20-M25).

A helyszínrajz szerint mindkét hálózatra teljesül az MSZ 151-1:2000 15.1.1.2.2 pontban előírt 1.5m távolság.

Kivitelezés során az ÉMÁSZ Hálózati Kft. közműnyilatkozatában foglaltaknak megfelelően kell eljárni!

# Jogszabályok és rendelkezések

Jogszabályok és rendelkezések, MSZ szabványjegyzék, mely alapján a terv készült, s

melynek előírásait a kivitelező tartozik betartani:

- MSz 151 Erősáramú szabadvezeték

- MSz 7487-1:1979 Közmű és egyéb vezetékek elhelyezése közterületen. Fogalom meghatározások

- MSz 7487-2:1980 Közmű és egyéb vezetékek elhelyezése közterületen. Elhelyezés a térszint alatt

- MSz 7487-3:1980 Közmű és egyéb vezetékek elhelyezése közterületen. Elhelyezés a térszint felett

- MSz 13207:2000 0,6/1 kV-tól 20,8/36 kV-ig terjedő névleges feszültségű erősáramú kábelek és jelzőkábelek kiválasztása, fektetése és terhelhetősége

# Tervezői nyilatkozat

Kerékpárút Boldog - Jászfényszaru között és

Kerékpárút Jászfényszaru Lehel tó - Öregerdő között

20 kV légvezeték megközelítések és keresztezés vizsgálata

egyesített engedélyezési és kiviteli terv kapcsán

- Alulírott Csábi Gábor ezúton nyilatkozok, hogy a felülvizsgálat az alábbi törvényi előírások, és jogszabályok:

- 1993. évi XCIII. törvény a Munkavédelemről

- 8/2001. (III. 30.) GM. rendelet Villamosmű Műszaki - Biztonsági Követelményei Szabályzat kiadásáról,

- valamint az ÉMÁSZ Hálózati Kft.-nél kötelező érvényű villamos szabványok és előírások szerint történt, a tervezett kerékpárút azoknak megfelel.

Budapest, 2016. november

|  |  | ........................................... Csábi Gábor tervező 01-10398 (EN-VI) |
| --- | --- | --- |

Mellékletek